Модуль 4

Отчет по практической работе №1

Тема: Освоение инструментария для выполнения работ, построение простой сети

Выполнила: Гладкова В.Е.

Преподаватель: Менжулин С.А.

Новосибирск, 2024 г.

2) Создать простейшую сеть, состоящую из 1 коммутатора и 2 компьютеров, назначить им произвольные ip адреса из одной сети

3) Запустить симуляцию, выполнить команду ping с одного из компьютеров, изпользуя ip адрес второго компьютера

4) Перехватить трафик протокола arp на всех линках и проанализировать заголовки пакетов в программе Wireshark, для фильтрации трафика, относящегося к указанному протоколу использовать фильтры Wireshark

1	0.000000	Sercomm_c3:8f:1a	 Apple_7b:df:c7	ARP	42	192.168.0.1 is at 60:ce:86:c3:8f:1a -  этот пакет говорит о том, что устройство с MAC-адресом Sercomm_c3:8f:1a сообщает, что имеет IP-адрес 192.168.0.1. Длина пакета 42 байта.

2	78.158477	ee:d0:d7:9f:48:e2	Apple_7b:df:c7	ARP	42	Who has 192.168.0.18? Tell 192.168.0.11 - пакет означает, что устройство с MAC-адресом ee:d0:d7:9f:48:e2 и IP-адресом 192.168.0.11 запрашивает у других устройств на сети, знают ли они MAC-адрес, соответствующий IP-адресу 192.168.0.18.

3	78.158616	Apple_7b:df:c7	ee:d0:d7:9f:48:e2	ARP	42	192.168.0.18 is at 9c:3e:53:7b:df:c7 - пакет сообщает устройству с MAC-адресом ee:d0:d7:9f:48:e2, что устройство с IP-адресом 192.168.0.18 имеет MAC-адрес 9c:3e:53:7b:df:c7.

4-7	83.140298	ee:d0:d7:9f:48:e2	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.0.13? Tell 192.168.0.11 -пакеты говорят, что устройство с MAC-адресом ee:d0:d7:9f:48:e2 и IP-адресом 192.168.0.11 запрашивает у других устройств в сети MAC-адрес, соответствующий IP-адресу 192.168.0.13

8	90.001876	Sercomm_c3:8f:1a	Apple_7b:df:c7	ARP	42	192.168.0.1 is at 60:ce:86:c3:8f:1a - Этот пакет подтверждает устройству с MAC-адресом Apple_7b:df:c7, что устройство с IP-адресом 192.168.0.1 имеет MAC-адрес 60:ce:86:c3:8f:1a

5) Создать простейшую сеть, состоящую из 1 маршрутизатора и 2 компьютеров, назначить им произвольные ip адреса из разных сетей

6) Запустить симуляцию, выполнить команду ping с одного из компьютеров, изпользуя ip адрес второго компьютера

7) Перехватить трафик протокола arp и icmp на всех линках, проанализировать заголовки пакетов в программе Wireshark, для фильтрации трафика, относящегося к указанному протоколу использовать фильтры Wireshark