Модуль 4

Отчет по практической работе №1

Тема: Освоение инструментария для выполнения работ, построение простой сети

Выполнила: Гладкова В.Е.

Преподаватель: Менжулин С.А.

Новосибирск, 2024 г.

2) Создать простейшую сеть, состоящую из 1 коммутатора и 2 компьютеров, назначить им произвольные ip адреса из одной сети

3) Запустить симуляцию, выполнить команду ping с одного из компьютеров, изпользуя ip адрес второго компьютера

4) Перехватить трафик протокола arp на всех линках и проанализировать заголовки пакетов в программе Wireshark, для фильтрации трафика, относящегося к указанному протоколу использовать фильтры Wireshark

14	19.387758	00:50:79:66:68:01	Broadcast	ARP	64	Who has 10.0.0.2? Tell 10.0.0.1-

пакет означает, что устройство с MAC-адресом

00:50:79:66:68:01 и IP-адресом 10.0.0.1 запрашивает у других устройств на сети, знают ли они MAC-адрес, соответствующий IP-адресу 10.0.0.2. Broadcast – широковещательный запрос.

15	19.392060	00:50:79:66:68:03	00:50:79:66:68:01	ARP	64	10.0.0.2 is at 00:50:79:66:68:03 –

пакет сообщает устройству с MAC-адресом 00:50:79:66:68:01, что устройство с IP-адресом 10.0.0.2  имеет MAC-адрес 00:50:79:66:68:03.

5) Создать простейшую сеть, состоящую из 1 маршрутизатора и 2 компьютеров, назначить им произвольные ip адреса из разных сетей

6) Запустить симуляцию, выполнить команду ping с одного из компьютеров, изпользуя ip адрес второго компьютера

7) Перехватить трафик протокола arp и icmp на всех линках, проанализировать заголовки пакетов в программе Wireshark, для фильтрации трафика, относящегося к указанному протоколу использовать фильтры Wireshark

ARP:

Пакеты переданы в идентичном формате c фильтром arp как и для коммутатора. Устройство спрашивает у сети кто имеет адрес 10.0.9.3. Ему другое устройство отвечает, что в сети такое есть устройство с таким 00:50:79:66:68:00 MAC-адресом. 

ICMP:

Как видим пакеты под номером 6 и 7 имеют источник с ip 10.0.9.3 и обращаются к устройству с адресом 10.0.10.4. Пакеты имеют идентификатор 0x1e5e и последовательный номер 1/256, а также TTL равный 64. Ответа нет. 
    В строке 10 узел с ip 10.0.9.3 отправляет  пакет типа Echo (ping) request на узел с ip 10.0.10.4. Пакет содержит идентификатор 0x225e и последовательный номер 3/768, а также TTL равный 64. Время отклика (reply) ожидается через 11 единиц времени.
    В строке 11 узел с ip  10.0.10.4 отвечает на Echo (ping) request, отправленный узлом 10.0.9.3. Пакет содержит тот же идентификатор и последовательный номер, что и запрос. TTL стал равным 63. Ответ был получен через 11 единиц.
12 и 14 строки идентичны 10, только с другими константами. 
13 и 15 идентичны 11 строке с другими константами.